Руководство пользователя

Вок-сковорода индукционная

СP-WOK9L

Содержание

- Технические характеристики	3

- Сведения о гарантии	3

- Порядок установки и подготовка к работе	4

- Техника безопасности	4

- Порядок работы	5

- Обслуживание и уход	8

- Техническое обслуживание и ремонт	8

- Транспортировка и хранение. Утилизация	9

- Возможные неисправности                                                                           9

- Технические характеристики

| Модель | СP-WOK9L |
| --- | --- |
| Мощность, кВт | 2,0 кВт |
| Напряжение, В | 220В/50Гц |
| Габариты, мм | 370*310*443 |
| Масса, кг | 8 |
| Объем чаши, л | 9 |
| Размер чаши, мм | 230*230 |
| Температура нагрева, °С | 50-260 |

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и конструкцию аппарата для улучшения его эксплуатационных характеристик, оставляя без изменения технические характеристики.

- Сведения о гарантии

Аппарат имеет производственно-технического назначение, подлежит обязательному техническому обслуживанию, может быть использовано только по прямому назначению, и не подпадает под действие Закона о защите прав потребителей (РФ, Беларусь, Казахстан).

Пользователь обязан обеспечить техническое обслуживание оборудования квалифицированным техническим персоналом.

Срок гарантии 12 месяцев с момента его продажи по товарной накладной при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, ухода и технического обслуживания, предусмотренных настоящей инструкцией.

Условия предоставления гарантии устанавливаются Договором купли-продажи между Продавцом и Покупателем, а также действующими нормативными актами той страны, где используется данное оборудование.

При обнаружении производственных дефектов аппарата следует обратиться в компанию, осуществившую продажу аппарата.

Гарантия не распространяется:

- на периодическое обслуживание, наладку и настройку.

- на ремонт или замену частей в связи с их износом.

- на любые изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы применения аппарата, указанной в настоящей инструкции.

- на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией, использованием аппарата не по назначению или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

- на неисправности, связанные с несвоевременной чисткой аппарата, недостаточной квалификацией обслуживающего персонала или некорректным технологическим процессом.

- на неисправности, связанные механическими повреждениями при неправильной транспортировке, попаданием внутрь изделия или в механизмы посторонних предметов, жидкости, дыма или пара, несчастным случаем, стихийным бедствием, воздействием

- животных, грызунов, насекомых, колебаниями напряжения и частоты в электрической сети, неправильным подключением устройств электрозащиты аппарата

- на неисправности, вызванные вмешательством или ремонтом лицами, не имеющими достаточной квалификации.

- на неисправности, вызванные использованием нестандартных или некачественных расходных материалов и запчастей.

- на неисправности, связанные с эксплуатацией изделия в области температур, влажности, вентиляции и вибрации, не рекомендованные для данного изделия.

- Порядок установки и подготовка к работе

Внимание! Все работы по монтажу и пусконаладочным работам должны быть проведены квалифицированным персоналом, имеющим специальное разрешение в соответствии с нормативными актами той страны, где используется данный аппарат.

- Для вашей безопасности аппарат должен быть заземлен.

- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению аппарата, проверьте установку устройств защиты и соответствия их номиналу по мощности и характеристикам.

- Устройства защиты должны находиться в непосредственной близости от аппарата или в распределительном щите, если он находится в прямом доступе. Розетка должна соответствовать требованиям безопасности и иметь надежное заземление.

- Электропроводка должна соответствовать номинальной мощности аппарата. Несоответствие может привести к возгоранию.

- При транспортировке аппарата может произойти ослабление крепления деталей, электрических соединений и подвижных механизмов, поэтому перед первым запуском следует провести их проверку.

- Не допускайте нахождения кабеля между предметами и мебелью, которые могут оказать давление и повредить силовой кабель. Не допускайте изгиба и запутывания кабеля.

- Не используйте бытовые удлинители для подключения аппарата.

- Неправильное подключение или неисправность вилки или розетки может привести к возгоранию.

- Аппарат устанавливается на огнеупорном устойчивом нескользящем горизонтальном основании, на расстоянии не менее 100 мм от стен, пандусов, ступеней, прочего оборудования. Не допускается установка аппарата вблизи моечных ванн и рукомойников, а также другого теплового оборудования.

- Перед первым использованием изделия удалите с его поверхности все упаковочные материалы, буклеты, пластиковые пакеты и т.п.

- Перед первым применением съемные части прибора следует очистить согласно рекомендациям, представленным в разделе «6. Обслуживание и уход».

- Не допускайте персонал, не ознакомленный с настоящей инструкцией и не прошедший инструктажа по технике безопасности к работающему аппарату, поскольку это может привести к травмам и летальному исходу.

- Примите меры по защите оборудования от дождя и влаги.

- Техника безопасности

Внимание! Допуск к работе на данном оборудовании возможен только после ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации и прохождения инструктажа по технике безопасности.

- При монтаже, подготовке к работе, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, наряду с соблюдением требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и санитарные нормы в соответствии с нормативными актами той страны, где эксплуатируется данный аппарат.

- Храните аппарат в недоступном для детей месте.

- Не допускается оставлять аппарат включенным без присмотра.

- Открывая крышку аппарата во время его работы, будьте осторожны, чтобы не получить ожог

горячим паром.

- Не прикасайтесь к внутренним поверхностям тефлоновой чаши при её работе - они также нагреваются.

- Запрещено использовать чашу для приготовления продуктов отдельно от аппарата.

- Не храните огнеопасные предметы в непосредственной близости от аппарата.

- Не размещайте на крышке аппарата посторонние предметы, особенно во время его работы.

- Не оставляйте в чаше аппарата посторонние предметы во время приготовления продуктов, а также во время работы аппарата в режиме «поддержание в тепле».

- Следите, чтобы при размещении чаши внутри аппарата нагревательный элемент, дно и наружные стенки чаши были сухими и чистыми.

- Не размещайте посторонние предметы между чашей и нагревательным элементом – это может привести к возгоранию и поломке.

- При хранении аппарата температура окружающей среды должна быть ниже 45°С, влажность не должна превышать 85%.

- Если аппарат не используется, или используется при неблагоприятных погодных условиях, отключайте аппарат от источника питания, чтобы предотвратить аварийные ситуации.

- Строго запрещено мыть аппарат открытым источником воды. Несоблюдение данного правила может привести к повреждению оборудования и человеческим травмам, возможно с летальным исходом. Не допускайте попадания воды на розетку и выключатель.

- Запрещено мыть поверхности аппарата и чашу, не дождавшись их остывания.

- Перед мойкой, ремонтом или перемещением аппарата сначала вытащите вилку из розетки.

- Если вы заметили повреждение силового кабеля, немедленно проведите его замену. В противном случае это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

- Не трогайте силовой кабель мокрыми руками, в ином случае возможно поражение электрическим током.

- Проведение технического обслуживания или ремонтных работ допускается только после отключения аппарата от источника питания.

- Не прикасайтесь к выключателю или вилке мокрыми руками.

- Не передвигайте аппарат во время его работы.

- При отключении электропитания не тяните за кабель, всегда беритесь за вилку.

- Устройство не предназначено для использования детьми, лицами с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями, а также лицами без опыта и соответствующих знаний. Исключение допускается в случае контроля или инструктажа, выполненного лицом, ответственным за их безопасность.

Эксплуатация запрещена:

- при некорректной работе аппарата;

- при повреждении или падении;

- при повреждении питающего кабеля или вилки.

- Порядок работы

- Сначала убедитесь, что внутренняя чаша (№7 на схеме) установлена правильно. При необходимости поверните и зафиксируйте ее.

- Подготовьте ингредиенты и приправы, очистите, нарежьте и обработайте их согласно рецепту.

- Нажмите кнопку питания (№8 на схеме), чтобы включить оборудование.

Примечание:

- Категорически запрещается использовать неспециализированные внутренние чаши;

- Не оставляйте грязь или пятна от воды на инфракрасном термометре (№2 на схеме) во избежание влияния на точность контроля температуры;

- Во внутреннюю чашу нельзя класть металлические или острые предметы, чтобы не повредить тефлоновое покрытие внутренней части;

- Обязательно вытрите влагу с внешней поверхности внутренней чаши перед использованием, чтобы избежать неисправностей;

- Во время использования или сразу после использования, пожалуйста, не прикасайтесь голыми руками к вентиляционному отверстию, через которое выходит горячий пар, а также к другим горячим частям оборудования

- Вынув внутреннюю чашу c приготовленным блюдом, поместите ее на устойчивое место;

- Если возникнут какие-либо отклонения или неисправности, немедленно прекратите использование оборудование;

Советы:

- Чтобы уменьшить потери тепла и питательных веществ, рекомендуется накрывайте чашу крышкой во время приготовления;

- Время приготовления по умолчанию составляет 5 минут, а мощность нагрева —

средний диапазон (два пламени на панели управления). Его можно регулировать в соответствии с блюдами и личными предпочтениями;

- При продолжительном приготовлении пищи на масле, может появляться небольшое количество масляного пара

- Во избежание пригорания пищи к поверхности чаши при готовке используйте масло или воду.

  - Описание

| - Подставка - Термощуп - Панель управления - Корпус - Запорный механизм для снятия чаши - Ручка на корпусе - Чаша с тефлоновым покрытием | 1 7 6 5 4 3 2 КОРПУС |
| --- | --- |

| - Вкл/Выкл - Мощность нагрева - Выбор режима приготовления - Убавить время - Увеличить время - Режим “Вращение чаши” - Таймер - Режим “Жарка” - Опциональный режим - Режим “Су-вид” - Режим “Варка риса” - Уровни мощности нагрева | ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 |
| --- | --- |

Примечание: внешний вид изделия, может отличаться от иллюстраций

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОМ ГОТОВКИ Положение №1 Положение №2 Положение №3 Режим; Положение; Вращение; Крышка; Температура; Таймер; Масса блюда; Температура. Жарка; №2; да; при необходимости; 200 С; 5 мин; 200-500 гр; 160/200/220 °С. Су-вид; №1; да; да; - С; 30 мин; 1-5 литров; 160/200/220 °С. для риса; - С; 30 мин; 1-5 литров; 125 °С.

  - Описание режимом работы

А) Режим готовки «Жарка»

- Нажмите кнопку «Питание» (№8 на схеме) и выберите функциональную кнопку «Жарка»     (№15 на схеме). Значок на панели управления станет красным и начнется нагрев. По умолчанию

время нагрева составляет 5 минут. Режим “Вращение чаши” (№13 на схеме) можете включить по желанию;

- Во время приготовления нажмите кнопку под подставкой (№1 на схеме) машины с левой стороны, чтобы отрегулировать угол наклона в Положение №2;

- Установите необходимую мощность нагрева (кнопка №9 на схеме) и время приготовления (кнопки №11 и №12 на схеме);

- Залейте масло в чашу;

- Положите все ингредиенты в чашу;

- После завершения приготовления нажмите кнопку под подставкой машины с левой стороны, чтобы перевести машину в Положение №1 и выньте приготовленное блюдо.

Б) Режим готовки «Су-вид»

- Держите машину вертикально. Добавьте воду и продукты во внутреннюю чашу;

- Нажмите кнопку «Питание» (№8 на схеме) и выберите режим готовки «Су-вид» (№17 на схеме). Значок станет красным и начнется нагрев. Время нагрева по умолчанию — 30 минут (чаша не должна вращаться во время работы и для приготовления пищи можно использовать только средний уровень нагрева, то есть когда отображаются два “пламени”). Обычно на приготовление уходит 30 минут. Одна чашка риса составляет 150 граммов, а для более чем 4 чашек риса время приготовления будет дольше. Например, на 12 чашек риса уйдет 15-20 минут, а соотношение риса и воды составит 1:1,5;

- Мощность нагрева (кнопка №9 на схеме) и время приготовления (кнопки №11 и №12 на схеме) можно регулировать;

- Во время готовки обязательно держите машину вертикально и не переворачивайте ее, чтобы избежать вытекания кипящей воды или продуктов;

- Машину следует размещать в недоступном для детей месте;

- Когда жидкость в чаше выкипит, выключите машину, чтобы избежать пригорание пищи к поверхности чаши;

- Минимальный уровень воды не должен быть ниже 1/3 чаши.

- Обслуживание и уход

- Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание и дать оборудованию остыть до комнатной температуры;

- Проводите очистку каждый раз после использования аппарата;

- Для очистки поверхности и корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань. После  очистки вытрите поверхность и корпус насухо;

- Чашу аппарата следует промывать их с помощью мягкой салфетки или губки в теплой воде с добавлением мягкого моющего средства;

- Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные и хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители;

- Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить электропитание и тщательно очистить оборудование.

- Техническое обслуживание и ремонт

Внимание! Работы по обслуживанию и ремонту должны проводиться при полностью отключенном электропитании, путем перевода вводного выключателя в положение «Выкл» и отсоединением вилки от розетки, с привлечением квалифицированного технического персонала.

Техническое обслуживание аппарата должно проходить в соответствии с нормативными документами страны, где используется данный аппарат. Представленный в данной инструкции                       перечень работ носит рекомендательный характер.

При техническом обслуживании проделайте следующие работы:

- Проведите инструктаж и проверку знаний по правилам эксплуатации персонала, работающего с аппаратом.

- Проведите опрос персонала, работающего с аппаратом, на предмет выявления нехарактерной работы аппарата.

- Произведите визуальную проверку состояния аппарата.

- Проверьте отсутствие оголенных проводов.

- Проверьте целостность линии заземления и цепи заземления самого аппарата (от зажима заземления до доступных металлических частей - сопротивление должно быть не более 0,1 Ом).

- Выполните протяжку контактных токоведущих групп, датчиков, теплового реле, тепловой/

токовой защиты и иных элементов аварийного отключения, нагревательных элементов, сигнальной арматуры, облицовок, крепежных элементов, подвижных узлов аппарата (если                   таковые есть).

Ремонт аппарата должен осуществляться квалифицированным техническим персоналом.

В случае нехарактерной работы аппарата, отличной от нормальной, необходимо обесточить аппарат путем перевода вводного выключателя в положение «выкл» и/или отсоединением вилки от розетки и обратиться в сервисную службу.

Работа на заведомо неисправном аппарате категорически запрещена.

С Продавца и Производителя не может быть востребовано возмещение прямого или косвенного ущерба, который мог явиться следствием аварии или при работе на неисправном аппарате.

- Транспортировка и хранение. Утилизация

- Данный аппарат можно транспортировать любым видом транспорта в соответствии с предупредительными надписями на таре, а также с правилами, действующими на конкретном виде транспорта.

- При погрузке и транспортировании аппарат нельзя кантовать и подвергать ударам. Перемещать транспортную тару по наклонной поверхности, соблюдая требования «ВЕРХ» под углом не более 15%.

- Транспортировка аппарата железнодорожным и автомобильным транспортом должна производиться в крытых транспортных средствах.

- После транспортировки аппарат должен быть работоспособным и не иметь повреждений.

- Аппарат должен храниться в транспортной упаковке в складских помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

- Не допускайте тряски аппарата.

- Не храните аппарат в перевернутом виде.

После прекращения эксплуатации аппарата, по истечении установленного срока службы, организации, осуществляющей эксплуатацию, необходимо передать его лицу, ответственному за утилизацию.

Утилизацию аппарата производить по общим правилам переработки вторичного сырья в соответствии с нормативными актами страны, где аппарат проходит утилизацию.

- Возможные неисправности

| № п.п | Код неисправности | Причина | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E1 | Повышенное или низкое напряжение | Проверьте напряжение в сети |
| 2 | E2 | Перегрев или неисправность датчика температуры | Подождите пока оборудование остынет. Если ошибка повторяется, обратитесь в сервисный центр |
| 3 | E3 | Неисправность печатной платы PCB | Обратитесь в сервисный центр |
| 4 | E4 | Неисправность инфракрасного датчика | Обратитесь в сервисный центр |
| 5 | E5 | Температура более 250 С | Подождите пока оборудование остынет. Если ошибка повторяется, обратитесь в сервисный центр |
| 6 | E6 | Неиcправность двигателя или печатной платы PCB | Выньте внутреннюю чашу и снова поставьте на место. Если ошибка повторяется, обратитесь в сервисный центр |
| 7 | E7 | Неисправность панели управления | Обратитесь в сервисный центр |
| 8 | E8 | Неисправность панели управления | Обратитесь в сервисный центр |
| 9 | E9 | Неисправность панели управления | Обратитесь в сервисный центр |