«ГРИЛЬ КАРУСЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ф3кмэ(18 тушек)»

ПАСПОРТ

ПАСПОРТ

«ГРИЛЬ КАРУСЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ»

Данный паспорт является документом, совмещенным с руководством по эксплуатации, распространяется на грили карусельные электрические ф3кмэ (18 тушек).

Данный паспорт в течение всего срока эксплуатации гриля должен находиться у лиц, ответственных за его сохранность.

# Содержание РЭ:

| 1. Общие указания | 3 |
| --- | --- |
| 2.Назначения изделия | 3 |
| 3. Технические характеристики | 4 |
| 4. Комплектность | 5 |
| 5. Устройство и принцип работы | 5 |
| 6. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности | 5 |
| 7. Подготовка к работе | 7 |
| 8. Порядок работы | 7 |
| 9. Техническое обслуживание | 8 |
| 10. Возможные неисправности и способы их устранения | 10 |
| 11. Правила транспортировки и хранения | 10 |
| 12. Гарантии изготовителя | 11 |
| 13. Утилизация изделия | 12 |
| 14. Свидетельство о приемке | 13 |
| 15. Талон на гарантийное обслуживание | 15 |
| Приложение 1. Схема электрическая принципиальная | 14 |

- Общие указания.

  - Изделие работает от электросети переменного тока частотой 50Гц, напряжением 380В, и предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении с диапазоном температур окружающего воздуха от +10ºС до +50ºС, относительной влажности (без конденсации) воздуха 80%при 20°С, при условии гарантированного проветривания или наличия вытяжной вентиляции, атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст).

  - Гриль подключается к электросети специалистами, имеющими допуск для работы с электрооборудованием.

  - При покупке изделия требуйте проверку комплектности.

  - Изделие или подставка под него, для предотвращения травмирования персонала, устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании.

  - При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети электроснабжения.

  - Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.

  - При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

- Назначение изделия.

  - Гриль карусельный предназначен приготовления тушек кур, куриных окороков, грудок и других продуктов.

  - Приобретая наш гриль, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно ее использовать в Вашей профессиональной деятельности.

  - Предприятие «Гриль-Мастер» постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

- Технические характеристики изделия.

Технические характеристики грилей представлены в таблице 1.

Таблица 1

| №п/п | Наименование | Ед.изм. | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Рабочее напряжение гриля при частоте 50Нz | В | 380 |
| 3.2 | Масса не более | кг | 50 |
| 3.3 | Габаритные размеры (ширина х высота х глубина) не более | мм | 880х572х620 |
| 3.4 | Количество нагревательных элементов (ТЭНов) | шт. | 4 |
| 3.5 | Номинальная мощность, не более | кВт | 8,0 |
| 3.6 | Количество одновременно загружаемых тушек ( до 1,3 кг) | шт. | 18 |
| 3.7 | Время приготовления при полной загрузке камеры | мин | 50 |
| 3.8 | Количество люлек | шт. | 6 |

Рис.1

4. Комплектность.

  - Комплект поставки грилей указан в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| 1.Гриль карусельный электрический на 18 тушек | 1 |
| 2. Поддон | 1 |
| 3. Люлька | 6 |
| 5. Руководство по эксплуатации | 1 |
| 6. Сертификат соответствия | 1 |

- Устройство и принцип работы.

  - Основные части изделия указаны на рис.2  и перечислены в таблице 3

7

6

5

3

1

2

4

10

8

9

Рис. 2

Таблица 3

| № | Наименование | № | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боковая стенка | 7 | Крыша |
| 2 | Стеклянная дверь | 8 | ТЭН 139 10/2,0 К220 (4шт.) |
| 3 | Кнопка вкл./выкл. вращения вертелов | 9 | Ручка регулятора температуры |
| 4 | Поддон для сбора жира | 10 | Таймер |
| 5 | Сигнальный индикатор |  |  |
| 6 | Барабан с вертелами |  |  |

- Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.

  - Установка «ГРИЛЬ КАРУСЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ» выполнена с защитой от поражения электрическим током по классу 1 по ГОСТ 27570.0,степень защиты по ГОСТ 14254-IP33.

  - Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с ГОСТ 27570.0-87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582-85 «Машины и оборудование продовольственные».

  - Перед включением установки убедитесь в целостности кабеля. Не допускается эксплуатация установки с поврежденными кабелем.

  - Гриль устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании, на расстоянии не менее 500мм от стен и рядом стоящих предметов.

  - Установка относится к приборам, работающим под надзором.

  - Все работы по устранению неисправностей и ремонту гриля должны выполняться лицами, имеющими право на ремонт электроприборов и только после отключения гриля от сети!

  - ВНИМАНИЕ! Не допускается применять водяную струю для мытья гриля.

  - Для удаления продуктов сгорания помещение должно проветриваться не реже 1 раза в день.

  - Во избежание перегрева аппарата и продления срока службы мотор-редуктора время непрерывной работы электрического гриля не должно превышать шести часов. Время перерыва не менее 40 мин.

  - После распаковывания, перед включением в сеть, гриль должен быть выдержан при комнатной температуре в течение 2 часов.

  - Запрещается:

    - Оставлять без надзора гриль с включенными нагревательными элементами.

    - Проворачивать вертел в ручную.

    - Держать вблизи включенного гриля легковоспламеняющиеся вещества и предметы.

    - Во избежание пожара использовать гриль для обогрева помещения.

    - Эксплуатация гриля в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80%, имеющих токопроводящие полы.

    - Прикасаться одновременно к включенному в сеть грилю и устройствам естественного заземления (батареям отопления, водопроводным кранам).

- Подготовка к работе.

  - Подготовку к работе изделия после транспортирования при отрицательных температурах следует проводить в условиях эксплуатации, предварительно выдержав изделие нераспакованным в течение 4-6 ч. в этих условиях.

  - После распаковывания изделия удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку рабочей поверхности плиты с помощью стандартных средств очистки.

  - Заземлить корпус аппарата и подключить гриль в электросеть согласно электрической схеме (см. Приложение 1).

- Порядок работы.

  - ВНИМАНИЕ! Для грилей, установленных на прицепах, при отрицательной наружной температуре (зимой) (ниже 0°С) перед пуском мотор - редуктора гриля необходимо включить  минимум на 20 минут.

  - Подключить аппарат в электросеть.

  - Нагрев ТЭНов включается поворотом ручки терморегулятора по часовой стрелке поз.9 рис.2. до необходимой температуры. Загорится сигнальный индикатор. При достижении в камере установленного уровня температуры нагрев ТЭНов отключается и сигнальный индикатор гаснет. В процессе приготовления можно регулировать температуру в камере.

  - Закрыть дверцы гриля и включить вращение барабана при помощи кнопки поз.3 рис.2.

  - Для того, чтобы остановить люльку в удобном для обслуживания месте, необходимо дождаться когда она займет это положение и нажать кнопку поз.3 рис.2. Вращение люлек остановиться.

  - Предварительно размороженные и подготовленные тушки кур укладываются в люльки. При загрузке курам необходимо прижать ножки и крылья. Не допускается касания выступающими частями кур боковых стенок камеры и ТЭНов. Загрузку люлек производить равномерно.  После загрузки включить вращение люлек и проследить за равномерностью распределения кур в люльках. Для того, чтобы куры хорошо прожарились, рекомендуется применять куры весом не более 1,3 кг.

  - При частичной выгрузке готового продукта рекомендуется обращать внимание на равномерность загрузки оставшихся люлек.

  - ВНИМАНИЕ! При торможении движения люлек в одном направлении барабан автоматически меняет направление движения.

  - Готовность кур определяется визуально.

  - Для сбора жира и других отходов в гриле имеется специальный поддон рис.2 поз.4

  - В гриле можно приготовить другие полуфабрикаты – окорочка крылышки, различного вида мясо, рыбу и т.д. Порядок работы гриля при этом не меняется. Для предотвращения выпадения небольших  по размеру полуфабрикатов рекомендуется в люльки уложить фольгу.

  - При необходимости использовать таймер (10) рис.2. По окончании заданного времени сработает  звуковой сигнал.

  - По окончании работы выключить нагрев  ТЭНов, повернуть ручку (9) рис.2, установив в положение «0». Выключить вращение барабана кнопкой (3) рис. 2., отключить аппарат от сети.

- Техническое обслуживание.

  - Все работы по обслуживанию производить при отключенном изделии от электрической сети.

  - Работы по обслуживанию выполняются только квалифицированными специалистами.

  - Техническое обслуживание гриля производится сервисной службой по договору с покупателем. Один раз в 6 месяцев необходимо производить смазку цепи. Для этого необходимо:

-     Снять крышу;

    - снять правую боковую крышку гриля;

    - удалить старую смазку;

    - нанести на цепь новую смазку. Рекомендуется применять смазку ЦИАТИМ-21 ГОСТ 6267 или аналогичную ей по характеристикам;

  - Ежедневно, в конце работы необходимо произвести тщательную очистку гриля от остатков пищи, конденсата, жира и др. Используйте для этого стандартные средства очистки. После очистки гриля, протрите все очищенные поверхности сухой тканью. Обращайте внимание не только на чистоту гриля, но и на состояние пола вокруг него, т.к. наличие жидкости или жира на полу – это путь к травматизму.

  - Аккуратное и бережное обращение с изделием и соблюдение требований настоящей инструкции, позволяет Вам успешно эксплуатировать ее длительное время.

- Возможные неисправности и способы их устранения.

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет нагрева ТЭНов | - Перегорел ТЭН - Не включено питание | 1.Заменить неисправные ТЭНы 2. Включить автомат |
| Не горит сигнальная лампа | 1. Перегорела сигнальная лампа 2. Переключатель включения ТЭНов в положении 0 | 1. Заменить сигнальную лампу 2. Включить переключатель ТЭНов |
| Нет вращения барабана | 1. Перегорел мотор-редуктор 2.Кнопка включения вращения выключена | 1. Заменить мотор-редуктор 2. Нажать кнопку включения вращения мотор-редуктора |

- Правила транспортировки и хранения.

  - Способ установки оборудования на транспортное средство должен исключать его самопроизвольное перемещение. При погрузке и разгрузке изделий должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей на упаковках.

  - До установки изделия у потребителя, его необходимо  хранить в заводской упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 60% и температуре окружающей среды не ниже +5°С, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

  - Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

  - Условия транспортирования оборудования - по группе условий 3 ГОСТ 15150 и температуре не ниже -35°С.

  - Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с предохранением от осадков и механических повреждений.

- Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

  - Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок эксплуатации 12месяцев со дня продажи.

  - В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт. Изготовитель гарантирует, что оборудование не содержит дефектов по причине качества изготовления или материалов, а также его нормальное функционирование после проведения монтажных, пусконаладочных или ремонтных работ в соответствии с требованиями данного руководства.

  - Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

    - не предусмотренного применения или чрезмерного использования изделия;

    - повреждения изделия за счет удара или падения;

    - подключения в электросеть с параметрами не указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;

    - повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

    - транспортировки изделия в не правильном положении с нарушением правил перевозки;

    - выход из строя деталей, подверженных нормальному износу.

  - Претензии в адрес предприятия-изготовителя предъявляются в случае, если поломка произошла по вине завода-изготовителя в период гарантийного срока.

  - Рекламация, полученная предприятием-изготовителем, рассматривается в десятидневный срок. О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

  - Для определения причин поломки потребитель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

    - заводской номер изделия;

    - дата получения изделия с предприятия-изготовителя или торгующей организации и номер документа, по которому он был получен;

    - дата ввода в эксплуатацию;

    - описание внешнего проявления поломки;

    - какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.;

  - К рекламации следует приложить:

    - заполненный гарантийный талон;

    - акт о поломке.

  - Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине потребителя, то претензии предприятием-изготовителем не принимаются.

  - Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту потребителем, предприятием-изготовителем не рассматриваются и не удовлетворяются.

  - В случае поломки изделия после окончания срока гарантии предприятие-изготовитель осуществляет ремонт по взаимной договоренности.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение прямых или косвенных убытков.

- Утилизация изделия.

  - Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

  - Изделие для утилизации, необходимо привести в непригодность и утилизировать в соответствии с действующим законодательством

_____________

код продукции

ГРИЛЬ КАРУСЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ПАСПОРТ

ф3кмэ(18 тушек).00.00.000ПС

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Гриль карусельный электрический ф3кмэ(18 тушек)  №______________

заводской номер изделия

Дата выпуска___________________

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации

Мастер ОТК

М.П.___________________________________________

Приложение 1

Схема электрическая принципиальная

| Обозначение | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| SB1 | Переключатель кнопочный | 1 |
| KM1 | Пускатель | 1 |
| М | Мотор-редуктор | 1 |
| ВK1 | Термостат | 1 |
| EK1-EK4 | ТЭН 2,0 кВт | 4 |
| HL1 | Сигнальный индикатор | 1 |
| Х1 | Клеммник | 1 |

Регистрационный талон

Организация _______________________________________________________________________________________

Адрес__________________________________________________________________________________

Руководитель___________________________________________________________________________

Контактный тел./факс_______________________________________________________________________________

Россия. г. Смоленск, ул. Шевченко 79

ТАЛОН

на гарантийный ремонт электрического аппарата

Заводской номер _________и модель ф3кмэ(18 тушек)

Дата выпуска «___»___________________20___г.

Продан_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(наименование торгующей организации)

Дата продажи «______»____________________________20_____г.

Владелец и его адрес_________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Подпись_________________________________

Выполнены работы по устранению неисправностей

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»________________20____г. Механик__________________

(подпись)

Владелец_________________(подпись)

КОРЕШОК ТАЛОНА

На гарантийный ремонт электрического аппарата

Модели фЗкмэ(18 тушек)

Талон изъят «___»____________________20_____г.

Механик_______________________________

(фамилия) (подпись)

Где было приобретено оборудование___________________________________________________________________________