« ПЛИТА ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ  Ф4ЖТЛпг

ПАСПОРТ

«ПЛИТА ГАЗОВАЯ Ф4ЖТЛпг»

Данный паспорт является документом, совмещенным с руководством по эксплуатации, распространяется на «ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ  Ф4ЖТЛпг», устанавливаемые на подставку.

Данный паспорт в течение всего срока эксплуатации поверхности должен находиться у лиц, ответственных за ее сохранность.

Содержание РЭ:

| 1. Общие указания | 3 |
| --- | --- |
| 2.Назначения изделия | 3 |
| 3. Технические характеристики | 4 |
| 4. Комплектность | 4 |
| 5. Устройство и принцип работы | 5 |
| 6. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности | 6 |
| 7. Подготовка к работе | 8 |
| 8. Порядок работы | 8 |
| 9. Техническое обслуживание | 8 |
| 10. Возможные неисправности и способы их устранения | 9 |
| 11. Правила транспортировки и хранения | 9 |
| 12. Гарантии изготовителя | 10 |
| 13. Утилизация изделия | 11 |
| 14. Талон на гарантийное обслуживание | 13 |
| 15. Свидетельство о приемке | 15 |
| 16. Приложение 1. Схема электрическая принципиальная | 16 |

1.Общие указания.

  - Изделие выпускается для работы на природном газе, подключение к газовым сетям и перевод изделия на сжиженный газ по ГОСТ 20448 производится специалистом газовой службы. Розжиг горелок работает от электросети переменного тока частотой 50Гц, напряжением 220В.

  - Изделие предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении, с диапазоном температур окружающего воздуха от +10ºС до +50 ºС, относительной влажности (без конденсации) воздуха 80% при 20°С, при условии гарантированного проветривания или наличия вытяжной вентиляции, атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст).

  - Розетка для подключения плиты к электросети устанавливается и подключается специалистами, имеющими допуск для работы с электрооборудованием.

  - При покупке изделия требуйте проверку комплектности.

  - Изделие или подставка под него, для предотвращения травмирования персонала, устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании.

  - При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сетей электроснабжения и газоснабжения.

  - Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.

  - При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

- Назначение изделия.

  - Плита  газовая предназначена для приготовления и подогрева пищи. Все функциональные части плиты легкодоступны с фронтальной стороны. Плита газовая может использоваться как независимо, так и в составе линии приготовления.

  - Все корпусные элементы изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данную установку в системе общественного питания.

  - Приобретая нашу Плиту  газовую, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно ее использовать в Вашей профессиональной деятельности.

  - Предприятие «Гриль-Мастер» постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

3.Технические характеристики изделия.

| № п/п | Наименование |  | Ед.изм. | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Габаритные размеры (длина х ширина х высота), не более |  | мм | 805х840х395 |
| 3.2 | Количество горелок 4,5кВт* |  | шт. | 4 |
| 3.3 | Мощность горелок по газу |  | кВт | 18 |
| 3.4 | Расход газа | природного | м3/ч | 2,82 |
|  |  | сжиженного |  | 1,02 |
| 3.6 | Номинальное напряжение электросети |  | В | 220 |
| 3.7 | Частота тока |  | Гц | 50 |
| 3.8 | Номинальное давление природного газа |  | Па | 1274 |
| 3.9 | Номинальное давление сжиженного газа |  | Па | 2940 |
| 3.10 | Масса, не более |  | кг | 51 |

4.Комплектность.

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| 1. Плита газовая | 1 |
| 2. Поддон | 1 |
| 3.* Нейтральная полка | 2 |
| 4. Паспорт | 1 |
| 5. Сертификат соответствия | 1 |
| 7. *Подставка | 1 |

*Комплектуется по требованию заказчика.

5.Устройство и принцип работы.

  - Основные части изделия указанны на рис.1,рис.2 и перечислены в таблице.1

Таблица 1

| № | Наименование | № | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус плиты | 5 | Эл.вилка с проводом |
| 2 | Горелки газовые 4,5Квт | 6 | Шпилька заземления |
| 3 | Поддон | 7 | Штуцер трубы подачи газа |
| 4 | Ручки крана горелок | 8 | Этикетка |
|  |  | 9 | Решетка |

Рисунок 1

Рисунок 2

  - Плита изготовлена для работы на природном газе (метан).

  - Плита оснащена электророзжигом всех горелок и автоматическим контролем горения газа. При внезапном прекращении горения газа термопара выключает автоматически подачу газа к горелке.

  - Общий кран подачи газа к плите должен находиться на видном и легкодоступном месте.

- Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.

  - Общие требования безопасности к газовой установке в соответствии с «Правилами безопасности в газовом хозяйстве», утвержденным Госгортехнадзором России и по ГОСТ 12.2.003-91.

  - Проверить целостность изоляции шнура с вилкой и электропроводки. Сетевой кабель и шланг подвода газа не должны касаться задней стенки аппарата и находиться в зоне выхода горячего воздуха (над дымоходом).

  - Предварительно соединить шпильку заземления плиты с контуром заземления.

  - Периодически (один раз в день) проверять состояние шланга подвода газа и электрошнура. При обнаружении каких-либо дефектов (трещин, порезов, следов оплавления, затвердения материала шланга и утраты им начальной упругости) немедленно обращайтесь в ремонтную службу.

  - В случае подключения плиты от баллона со сжиженным газом, на баллон со сжатым газом установить понижающий редуктор через прокладку, входящую в комплект редуктора.

  - Соединить газовый баллон с установкой резиновым  напорным рукавом (шлангом) с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79 нужного диаметра при помощи хомутов червячных соответствующего диаметра.

  - Запрещается вместо хомутов использовать проволоку.

  - Помещение, где эксплуатируется установка, оснастить огнетушителем.

  - Установка относится к приборам, работающим под надзором.

  - Внимание! В рабочем состоянии решетки имеют высокую температуру! Остерегайтесь ожога! Не допускайте попадания воды на раскаленные решетки!

  - Перед профилактикой и чисткой аппарат необходимо отключить от сети.

  - Если на корпусе аппарата ощущается действие электрического тока (легкое пощипывание прикасании), необходимо отключить его от сети и вызвать представителя ремонтной службы.

  - При появлении в помещении запаха газа:

- погасить открытые огни;

- закрыть общий газовый кран; открыть окна и проветрить помещение;

- вызвать аварийную газовую службу;

- до устранения утечек газа не проводить работ, связанных с искрообразованием, не зажигать огонь.

  - ВНИМАНИЕ! Не допускается применять водяную струю для очистки наружной части  поверхности.

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация изделия без подключения к контуру заземления.

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация изделия в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80%, имеющих токопроводящие полы.

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать изделие для обогрева помещения

  - После распаковывания, перед включением в сеть, плита должна быть выдержана при комнатной температуре в течение 2 часов.

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

    - Оставлять без надзора плиту с включенными горелками.

    - Держать вблизи включенной плиту легковоспламеняющиеся вещества и предметы.

    - Во избежание пожара использовать плиту для обогрева помещения.

    - Длительная работа плиты с включенными горелками без нагрузки.

- Подготовка к работе.

  - Подготовку к работе изделия после транспортирования при отрицательных температурах следует проводить в условиях эксплуатации, предварительно выдержав изделие нераспакованным в течение 3-6 ч. в этих условиях.

  - После распаковывания изделия удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку рабочей поверхности плиты с помощью стандартных средств очистки.

  - Установить плиту на духовку или подставку на ровной поверхности пола.

  - Перед включением изделия в сеть убедитесь в целостности электрошнура, наличии заземления корпуса плиты.

  - Подключение изделия к газовым сетям  производится специалистом газовой службы.

- Порядок работы.

  - Включить вилку в розетку с напряжением 220В.

  - Нажать и повернуть влево ручку газового крана на положение розжига.  После возгорания горелки удерживать нажатой ручку не менее 5 сек для срабатывания термопары контроля горения. Горение газа контролировать визуально.

  - Все остальные горелки зажигаются аналогично.

  - Для выключения изделия необходимо:

    - Установить  ручки крана подачи газа в положение “0”.

    - Вынуть вилку из розетки.

- Техническое обслуживание.

  - Все работы по обслуживанию производить при отключенном изделии от газоснабжения и электроснабжения.

  - Работы по обслуживанию выполняются только квалифицированными специалистами.

  - Ежедневно, в конце работы необходимо произвести тщательную очистку наружных поверхностей от остатков пищи, конденсата, жира и др. Используйте для этого стандартные средства очистки. После очистки, протрите все очищенные поверхности сухой тканью. Обращайте внимание не только на чистоту плиты, но и на состояние пола вокруг нее, т.к. наличие жидкости или жира на полу – это путь к травматизму.

  - Аккуратное и бережное обращение с изделием и соблюдение требований настоящей инструкции, позволяет Вам успешно эксплуатировать ее длительное время.

10. Возможные неисправности и способы их устранения.

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет розжига горелок | 1. Нет подключения к электросети 2. Недостаточное время удерживается нажатой. ручка подачи газа 3. Не работает блок розжига | 1. Подключить плиту к электросети 2. Выполнить розжиг согласно данному руководству 3. Провести замену блока розжига |

11. Правила транспортировки и хранения.

11.1 Способ установки оборудования на транспортное средство должен исключать его самопроизвольное перемещение. При погрузке и разгрузке изделий должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей на упаковках.

11.2. До установки изделия у потребителя, его необходимо  хранить в заводской упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 60% и температуре окружающей среды не ниже +5°С, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

11.3. Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

11.4. Условия транспортирования оборудования - по группе условий 3 ГОСТ 15150 и температуре не ниже -35°С.

11.5. Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с предохранением от осадков и механических повреждений.

12. Гарантии изготовителя.

12.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

  - Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

  - В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт. Изготовитель гарантирует, что оборудование не содержит дефектов по причине качества изготовления или материалов, а также его нормальное функционирование после проведения монтажных, пусконаладочных или ремонтных работ в соответствии с требованиями данного руководства.

  - Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

    - не предусмотренного применения или чрезмерного использования изделия;

    - повреждения изделия за счет удара или падения;

    - подключения в электросеть с параметрами не указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;

    - без отметки газово-сервисной службы аппарат гарантии не подлежит,

    - повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

    - транспортировки изделия в не правильном положении с нарушением правил перевозки;

    - выход из строя деталей, подверженных нормальному износу.

  - Претензии в адрес предприятия-изготовителя предъявляются в случае, если поломка произошла по вине завода-изготовителя в период гарантийного срока.

  - Рекламация, полученная предприятием-изготовителем, рассматревается в десятидневный срок. О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

  - Для определения причин поломки потребитель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

    - заводской номер изделия;

    - дата получения изделия с предприятия-изготовителя или торгующей организации и номер документа, по которому он был получен;

    - дата ввода в эксплуатацию;

    - описание внешнего проявления поломки;

    - какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.;

  - К рекламации следует приложить:

    - заполненный гарантийный талон;

    - акт о поломке.

  - Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине потребителя, то претензии предприятием-изготовителем не принимаются.

  - Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту потребителем, предприятием-изготовителем не рассматриваются и не удовлетворяются.

  - В случае поломки изделия после окончания срока гарантии предприятие-изготовитель осуществляет ремонт по взаимной договоренности.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение прямых или косвенных убытков.

- Утилизация изделия.

13.1.Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

  - Изделие для утилизации, необходимо привести в непригодность и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Регистрационный талон

Организация _________________________________________________________________________

Адрес_______________________________________________________________________________

Руководитель____________________________________________________________________

Контактный тел./факс________________________________________________________________________

Россия. г. Смоленск, ул. Шевченко 79

ТАЛОН

на гарантийный ремонт газового аппарата

Заводской номер _________и модель__ Ф4ЖТЛпг

Дата выпуска «___»___________________20___г.

Продан_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(наименование торгующей организации)

Дата продажи «______»____________________________20_____г.

Владелец и его адрес_________________________________________________________

_________________________________________________________

Подпись_________________________________

Выполнены работы по устранению неисправностей

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»________________20____г. Механик__________________

(подпись)

Владелец_________________(подпись)

КОРЕШОК ТАЛОНА

На гарантийный ремонт газового аппарата

Модели Ф4ЖТЛпг

Талон изъят «___»____________________20_____г.

Механик_______________________________

(фамилия)                    (подпись)

Где было приобретено оборудование__________________________________________________________________________

_____________

код продукции

ПЛИТА ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ

ПАСПОРТ

Ф2ЖТЛПЖГ.00.00.000ПС

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Плита газовая Ф4ЖТЛпг.00.00.000 №______________

заводской номер изделия

Дата выпуска___________________

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации

Мастер ОТК

М.П.___________________________________________

оп

Приложение 1

Схема электрическая принципиальная

Плита газовая Ф4ЖТЛпг