РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РЫБОЧИСТКА

МОДЕЛИ:

CP-FS01, CP-FS02W

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	3

2.	НАЗНАЧЕНИЕ	3

3.	ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	3

4.	ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ РЫБОЧИСТКИ ОТ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ (МОДЕЛЬ CP-FS02W)	3

5.	ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	4

6.	БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ	4

7.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5

8.	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	5

9.	ДЕМОНТАЖ И УСТАНОВКА НАСАДКИ	6

10.	ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (ДЛЯ МОДЕЛИ CP-FS02W)	6

11.	УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	6

12.	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ	7

- ВВЕДЕНИЕ

  - Спасибо, что приобрели профессиональное оборудование нашей торговой марки. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его на весь срок эксплуатации изделия.

  - Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем руководстве, Вы продлите срок эксплуатации оборудования и избежите возможного травмирования рабочего персонала.

  - Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для очистки различных видов рыбы от чешуи.

- ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Перед первым использованием изделия удалите с его поверхности все упаковочные материалы, защитные уплотнители, пластиковые пакеты и т.п.

  - Перед подключением убедитесь, что напряжение питания соответствует рабочему напряжению оборудования. Допустимый предел отклонения напряжения питания составляет ±10%.

  - Освободите рабочее место от посторонних предметов, он должно быть чистым, сухим и хорошо освещенным.

  - Убедитесь, что розетка, к которой подключается оборудование (модель CP-FS01), защищена с помощью дифф. автомата (УЗО) от утечки электричества.

  - ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать оборудование, если:

  - -  поврежден кабель питания;

  - -  оборудование падало, имеет внешние повреждения или не функционирует.

  - ВАЖНО!

Избегайте попадания воды и влаги на двигатель, выключатель или адаптер питания.

  - ВАЖНО!

  - Если оборудование не используется или предстоит его очистка – обязательно отключите его от сети питания!

- ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ РЫБОЧИСТКИ ОТ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ (МОДЕЛЬ CP-FS02W)

  - 4.1. Перед использованием зарядите аккумулятор до максимального значения.

  - 4.2. При использовании батарей соблюдайте полярность при их подключении.

  - 4.3. Если установить элементы питания обратной полярностью, то насадка будет вращаться в обратную сторону. Это подходит для людей с левой ведущей рукой (левшей).

  - 4.4. После установки элементов питания плотно прикрутите крышку отсека, чтобы избежать попадания влаги внутрь устройства. Попадание влаги снижает рабочий ресурс элементов питания.

  - 4.5. При зарядке аккумулятора, используйте зарядное устройство, идущее в комплекте. Не используйте зарядные устройства сторонних производителей.

  - 4.6. Если рыбочистка долго не используется, батарею все равно необходимо иногда заряжать, чтобы продлить ее срок службы.

  - 4.7. Гарантия аннулируется, если элементы питания были повреждены или подверглись воздействию водной среды.

  - ВНИМАНИЕ!

  - Элементы питания огнеопасны и взрывоопасны! Запрещается их разбирать и подвергать какому-либо внешнему воздействию. Контролируйте уровень заряда, избегая перегрузки.

- ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Перед использованием оборудования убедитесь, что на кромках лезвия отсутствуют посторонние предметы (волокна, нитки и т.п.).

4.2. Прекратите эксплуатацию прибора при возникновении каких-либо нарушений в его работе.  При возникновении вибраций или подозрительных шумов, немедленно выключите устройство. Запрещается использования оборудования до выяснения причин возникновения неполадок и их устранения.

4.3. Персонал, допущенный до работы с рыбочисткой должен пройти инструктаж по технике безопасности.

  - ВАЖНО:

Все детали рабочей одежды должны быть хорошо запахнуты и подобраны. ЗАПРЕЩЕНО работать в расстёгнутой одежде, со свисающими деталями одежды, рукавами и т.п., а также в тряпичных, хлопчатобумажных перчатках!

4.4. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования оборудования ненадлежащим образом или в иных целях, не описанных в данном руководстве, несоблюдения описанных в нем инструкций, при несанкционированном ремонте или внесения изменений в конструкцию оборудования.

4.5. Запрещается снимать насадку рыбочистки с приводного механизма при работающем электродвигателе.

4.6. Все работы, требующие наличия соответствующей технической компетенции или специальных навыков (установка, электромонтаж и т.п.), должны выполняться исключительно сертифицированным персоналом, обладающим опытом и квалификацией в данной области.

ЗАПРЕЩЕНО выполнять какие-либо операции по чистке, техобслуживанию и ремонту

оборудования при подключенном электрическом питании!

4.7. Необходимо совершать очистку оборудования каждый раз по завершению его использования или по мере необходимости.

- БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ

  - перед подключением убедитесь, что:

  - -  напряжение питания сети соответствует требуемому значению;

  - -  розетка питания по мощности рассчитана на подключение соответствующего оборудования;

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | CP-FS01 | CP-FS02W |
| --- | --- | --- |
| Напряжение, В | 220/12 | 16,8 |
| Мощность, кВт | 0,12 | 0,12 |
| Скорость вращения насадки, об/м | 5000 | 5000 |
| Количество насадок в комплекте, шт. | 2 | 2 |
| Емкость элемента питания, мА*ч | - | 8800 |

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

  - 7.1. Поместите подготовленную рыбу на стол или специальную разделочную доску.

  - 7.2. Включите устройство.

7.3. Удерживая голову рыбы левой рукой, производите движения насадкой по направлению к хвосту. Прижим головы рыбы именно левой рукой обусловлен направлением вращения насадки. Регулируйте силу прижима так, чтобы снимать чешую, но не повреждать кожу рыбы.

  - 7.4. Очистив рыбу, с одной стороны, выключите рыбочистку. Переверните рыбу и повторите те же действия снова. Будьте крайне осторожны при очистке чешуи в труднодоступных местах, у жабр и плавников.

  - 7.5. По мере скопления чешуи следует время от времени промывать насадку под струей воды. Перед этим рыбочистка должна быть выключена/обесточена!

  - ВАЖНО!

  - Во избежание несчастного случая ни в коем случае не трогайте пальцами и не задевайте рабочую поверхность насадки посторонними предметами. Во включенном состоянии всегда старайтесь держать рыбочистку вращающимся лезвием от себя.

  - ВАЖНО!

  - Разрешается использовать перчатки латексные без ворса.

  - ВАЖНО!

  - Оборудование не должно работать без нагрузки, необходимо его выключать сразу после окончания работы.

  - 7.6. Завершив работу, нажмите кнопку выключения питания и обесточьте оборудование.

  - 7.8. Завершив работу, нажмите кнопку выключения питания и обесточьте оборудование.

- ДЕМОНТАЖ И УСТАНОВКА НАСАДКИ

Устанавливать и снимать насадку допускается только после полной остановки рыбочистки и отключения ее от сети питания.

  - 9.1. Открутите запирающий болт в основании насадки с помощью шестигранника.

  - 9.2. Аккуратно снимите насадку с вала двигателя.

  - 9.3. Замените насадку, установив другую.

  - 9.4. Закрутите запирающий болт, надежно его зафиксировав.

  - 9.5. Убедитесь, что насадка не слетает и свободно вращается.

- ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (ДЛЯ МОДЕЛИ CP-FS02W)

  - 10.1. Открутите крышку в основании корпуса.

  - 10.2. Извлеките кассету с аккумуляторами из корпуса рыбочистки.

  - 10.3. Вставьте штекер в отверстие в основании кассеты.

  - 10.4. Подключите зарядное устройство к сети питания.

- УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Корпус и насадка рыбочистки всегда должны содержаться в чистоте. Ежедневно после окончания работы необходимо производить санитарную обработку. Насадка моется щеткой в теплой воде с моющим средством. Остальные части тщательно протираются влажной тряпкой.

ВАЖНО: при обслуживании оборудования следует руководствоваться положениями о системе технического обслуживания и ремонте торгово-технологического оборудования, выпущенными в приказе министерства торговли от 3 октября 1980 г. n 264.

ВАЖНО: запрещается выполнять техническое обслуживание оборудования с включенным электропитанием.

ВАЖНО: строго запрещена чистка корпуса оборудования под струей воды или с погружением в воду.

ВАЖНО: запрещается очищать рабочие поверхности с помощью абразивных или агрессивных химических средств.

  - ВАЖНО: если оборудование долго не использовалась, перед повторным включением обязательно удалите всю пыль и грязь с его поверхности.

- ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Изделие следует перемещать с осторожностью, избегая его падения и ударов. Изделие в упаковке запрещается хранить на открытом воздухе в течение долгого времени, его следует поместить на хорошо проветриваемый склад. При хранении на временном складе необходимо предусмотреть меры по защите от дождя.