РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прочите и сохраните настоящее руководство

Руководство по эксплуатации и обслуживанию

блендера

1 ОПИСАНИЕ

Рычаг управления

Блок двигателя

Погружной стержень

Стержень из пищевой нержавеющей стали

Защитная насадка из нержавеющей стали

ОПИСАНИЕ

*Напряжение	110-120В или 220-240В

*Мощность 		500Вт

*Скорость		10000 об/мин

*Длина стержня	420мм

*Общая длина	786мм

*Вес			3,1кг

*Двойная изоляция

*Уровень шума	70дБ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕДЕНИЕ: включайте блендер ТОЛЬКО ТОГДА, когда лезвия погружены в продукт.

ОТКЛЮЧАЙТЕ прибор до извлечения из продукта.

Перед очисткой ОТКЛЮЧИТЕ прибор и ОТСОЕДИНИТЕ ЕГО ОТ СЕТИ.

При использовании или очистке НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания воды в отверстия на корпусе прибора.

Перед сменой съемных аксессуаров отключите прибор от сети.

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Осторожно: никогда не включайте блендер, если он не погружен в продукт.

Отключите прибор от сети после использования.

С помощью уникального лезвия вы сможете пюрировать большинство продуктов. Он спроектирован для работы с емкостями, вмещающими до 100 л (25галлонов).

ВКЛЮЧЕНИЕ БЛЕНДЕРА

Для достижения максимальной эффективности рекомендуем удерживать блендер под углом и не допускать касания защитной насадки дна рабочей

емкости (см. рис. ниже).

SB

CL

LSB

*Подключите блендер к сети

*Нажмите аварийную кнопку (SB), затем нажмите на рычаг управления (CL). Блендер начнет работать, и можно будет отпустить аварийную кнопку.

* Если вы хотите, чтобы блендер работал в автономном режиме, просто нажмите кнопку блокировки (LSB).

*Чтобы остановить миксер, отпустите рычаг управления (CL).

*Рекомендованный уровень погружения: 2/3 длины стержня.

• ! При случайном погружении двигателя в жидкость СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ из-за риска поражения током: НЕМЕДЛЕННО отключите прибор от сети.

*Допускается использовать прибор только для приготовления пищи.  Перед использованием прибора в иных целях свяжитесь с нами.

3. ПРИМЕНЕНИЕ:

*Прямо в посуде для приготовления вы можете смешивать, добавляя понемногу, множество продуктов: рыбные супы, густые супы-пюре, шпинат, салаты, измельчать капусту, замешивать тесто на блинчики, делать соусы, майонез и др.

*Блюда детского и диетического питания: овощные пюре, каши, пюре из сырой моркови, фруктовые пюре и др.

*Может использоваться в других сферах: парфюмерия, красильное дело, лаборатории и др.

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не применяйте для очистки прибора струю воды под давлением, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не погружайте в жидкость блок двигателя. Погрузите стержень с защитной насадкой в чистую воду и запустите прибор на 3 или более секунды для очистки внутренней стороны насадки.

СРАЗУ ЖЕ ОТКЛЮЧИТЕ ПРИБОР ОТ СЕТИ.

После этого очистите внешнюю сторону стержня и насадки под проточной водой.

ОБСЛУЖИВАНИЕ: настоятельно рекомендуем периодически проверять

*Состояние силового кабеля

*Область основания на наличие протечек

* Остроту режущих лезвий

5.СТАНДАРТЫ

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Прибор соответствует стандартам СЕ.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ И ГАРАНТИЯ

При необходимости обслуживания обратитесь к

дистрибьютору за информацией о местонахождении ближайшего сервисного центра. При желании вы также можете отправить прибор для обслуживания на фабрику.

Дистрибьютор: