РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ

МОДЕЛИ:

CP-IP20В, CP-IP30В

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	3

2.	НАЗНАЧЕНИЕ	3

3.	ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	3

4.	БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ	3

5.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

6.	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	4

7.	УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	4

8.	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ	5

ВВЕДЕНИЕ

  - Спасибо, что приобрели профессиональное оборудование нашей торговой марки. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его на весь срок эксплуатации изделия.

  - Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем руководстве, Вы продлите срок эксплуатации оборудования и избежите возможного травмирования рабочего персонала.

  - Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для замешивания теста и взбивания кремов.

- ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед первым использованием изделия удалите с его поверхности все упаковочные материалы, защитные уплотнители, пластиковые пакеты и т.п.

- Перед подключением убедитесь, что напряжение питания соответствует рабочему напряжению оборудования. Допустимый предел отклонения напряжения питания составляет ±10%.

- Перед загрузкой продуктов не забудьте хорошо промыть дежу и используемые насадки миксера.

- Смена скоростей только через кнопку СТОП и остановку двигателя.

- Замешивание мягкого (дрожжевого) теста на низкой 1-ой скорости, крема и жидкие соусы  - 2 скорость, взбивание яйц – 3 скорость. Просим не замешивать тесто на 2-ой скорости во избежание получения неудовлетворительного результата.

  - ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать оборудование, если:

  - -  поврежден кабель питания;

  - -  оборудование падало, имеет внешние повреждения или не функционирует.

  - - просовывать руки через решетку, если миксер находится в работе.

  - ВАЖНО:

  - Если оборудование не используется или предстоит его очистка – обязательно отключите его от сети питания!

- БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ

  - перед подключением убедитесь, что:

  - -  напряжение питания сети соответствует требуемому значению;

  - -  розетка питания по мощности рассчитана на подключение соответствующего оборудования.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | CP-IP20B | CP-IP30B |
| --- | --- | --- |
| Мощность, кВт | 1,1 | 1,5 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 |
| Объем дежи, л | 18,5 | 27 |
| Макс. перемешиваемая масса, кг | 3 | 4-6 |
| Скорость перемешивания, об/мин | 105/180/425 | 125/204/483 |
| Габариты, мм | 560*470*890 | 590*510*920 |
| Масса, кг | 65 | 70 |
| Масса в упаковке, кг | 80 | 85 |

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

  - Выберите и установите насадку в соответствии с приготавливаемым тестом или кремом.

  - Крюк: обычно используется при замешивании теста, где объем воды составляет 47% ~ 50% от объема муки. Данная насадка для замешивания теста обычно используется на первой скорости.

Плоский битер: обычно используется для взбивания тонкого теста для блинов, пирожных и при приготовлении картофельного пюре, а также начинки, его желательно использовать на второй скорости.

Венчик: лучше всего подходит для взбивания крема и взбивания яиц, обычно используется на третьей скорости.

Для снятия дежи вращайте ручку, расположенную на станине, пока дежа не опустится до крайнего положения. Уберите дежу для более легкого доступа к месту крепления насадки. Установите необходимую насадку в L-образный паз и проверните ее до упора. Разместите дежу под насадкой и, вращая ручку в обратном направлении, приведите дежу в начальное положение для замешивания.

  - Подключите питание. Выберите необходимую скорость вращения. 1-я скорость – мягкое тесто, 2-я скорость  - крема и соусы, 3-я скорость – взбивание яиц с сахарной пудрой.

  - Включите оборудование с помощью переключателя на боковой поверхности корпуса.

ВАЖНО: ПЕРЕД ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ СКОРОСТЕЙ МИКСЕР НЕОБХОДИМО ОСТАНОВИТЬ!

  - Выход оборудования из строя в результате переключения скорости до остановки вращения насадки не является гарантийным.

  - Завершив работу, выключите переключатель питания и обесточьте оборудование. Разберите и промойте насадку и дежу. Затем тщательно их вытрите сухой тряпкой или полотенцем и просушите.

- УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАЖНО: при обслуживании оборудования следует руководствоваться положениями о системе технического обслуживания и ремонте торгово-технологического оборудования, выпущенными в приказе министерства торговли от 3 октября 1980 г. n 264.

ВАЖНО: запрещается выполнять техническое обслуживание оборудования с включенным электропитанием.

ВАЖНО: строго запрещена чистка корпуса оборудования под струей воды или с погружением в воду.

ВАЖНО: запрещается очищать рабочие поверхности с помощью абразивных или агрессивных химических средств.

ВАЖНО: При частном использовании необходимо раз в полгода снимать кожух и обрабатывать маслом шестерни и цепи, а также обрабатывать маслом механизм поднятия дежи.

  - ВАЖНО: если оборудование долго не использовалась, перед повторным включением обязательно удалите всю пыль и грязь с его поверхности.

  - Выключите оборудование и отсоедините его от сети питания.

  - Помойте насадки и дежу.

  - Протрите насухо все рабочие поверхности, используя мягкую тряпку или салфетку.

- ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Изделие следует перемещать с осторожностью, избегая его падения и ударов. Изделие в упаковке запрещается хранить на открытом воздухе в течение долгого времени, его следует поместить на хорошо проветриваемый склад, запрещается переворачивать. При хранении на временном складе необходимо предусмотреть меры по защите от дождя.